ANEXO A

HOJA DE REVISIONES PERIÓDICAS DE LAS PEMP

Para el caso de las carretillas elevadoras automotoras se tendrá en cuanta lo establecido en la NTP 715. Los puntos mínimos a revisar serán:

- MANUALES Y PEGATINAS

  - Manual de seguridad y del operario en el portamanuales

  - Pegatinas en sitio, seguras y legibles

- GENERAL

  - Pintura y apariencia en general

  - Inspección condiciones estructurales – incluso soldaduras

  - Modificaciones no autorizadas

  - Engrasado y lubricación

- CONJUNTO MÁSTIL

  - Tramos del mástil sin daños

  - El mástil funciona suavemente hasta la altura

  - Adecuada

  - Inspección rodillos carro y mástil

  - Nylon del garro engrasado y en buen estado

  - Tornillos de sujeción de mástil y carro bien apretados

  - Cadenas engrasadas tensadas y sin daños

- CONJUNTO BASE

  - Ruedas conducción y dirección correctas – tornillos apretados

  - Comprobar desgaste ruedas

  - Nivel valvulina grupo

  - Rótulas y rodamientos dirección – estado – engrasado

- SISTEMA ELÉCTRICO Y MOTOR ELÉCTRICO

  - Comprobar estado y  nivel agua baterías

  - Comprobar escobillas y conexiones motor tracción e hidraúlico

  - Comprobar fugas en bombas

- SISTEMA ELÉCTRICO Y MOTOR DIESEL (Agrimac TH 250)

  - Cambio aceite motor y filtros

  - Comprobar batería y alternador.

  - Cambio correas

  - Comprobar fugas fluidos motor

  - Comprobar conexiones eléctricas – apretadas – sin corrosión

- SISTEMA HIDRAÚLICO

  - Comprobar estado mangueras, intalaciones y componentes – ausencia fugas

  - Nivel aceite en tanque hidráulico

  - Estado bomba hidráulica – ausencia fugas

  - Estado cilindros – ausencia fugas

  - Respirador aceite hidráulico limpio – estado tapón del tanque

  - Presiones hidráulicas correctas

  - Funcionamiento válvulas hidráulicas

- FUNCIONES Y CONTROLES

  - Palancas hidráulicas de funcionamiento y retorno

  - Comprobar paro contracorriente e interruptor de llave

  - Comprobar funcionamiento alarma marcha atrás

  - Comprobar claxon

  - Comprobar dispositivo de freno y freno de carretilla

  - Comprobar detector hombre muerto

  - Cajas de mandos limpias, libres de escombros y cerradas completamente

  - Comprobar velocidades de traslación

  - Comprobar sensores carretilla

  - Alumbrado de la carretilla